Πλάκες περιορισμένης επαφής, πολυαξονικά κλειδούμενες, συνδιαστικής οστεοσύνθεσης

δυναμικής συμπίεσης για μικρά κατάγματα, αρθροδέσεις και οστεοτομίες, από Ti.

Σύστημα πλακών βιδών εσωτερικής οστεοσύνθεσης καταγμάτων περιφερικού κερκίδας και

ωλένης, τιτανίου, με πλάκες ανατομικές (δεξιές – αριστερές), στενές και φαρδιές, ραχιαίας

και παλαμιαίας τοποθέτησης, χαμηλού προφίλ 1,5 ΜΜ, με διπλές σειρές βιδών,

ατραυματικές με στρογγυλεμένες άκρες, και οπές τοποθέτησης οδηγών βελονών, με

δυνατότητα πολυκατευθυντικής εφαρμογής ασφαλιζόμενων και μη βιδών, με την χρήση

βιδωτών οδηγών φρέζας. Οι βίδες του συστήματος να έχουν διάμετρο 2,5 ΜΜ, αυλοφόρες

και μη, με ενταφιαζόμενα κεφάλια και ατραυματικά άκρα, αυτοκόπτουσες, διπλού

σπειράματος, σε μήκη 10 έως 30 ΜΜ ανά 1 ΜΜ.

Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 2.0mm

έως 3.9mm από Ti Βίδες πολυαξονικά κλειδούμενες καθώς και κλασικής συμπίεσης 2,5

ΜΜ, με κωνική κεφαλή, συμπιεστικές, αυτοκόπτουσες, από κράμα τιτανίου, σε διάφορα

μεγέθη. Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, αυλοφόρες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε

διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti. Βίδες πολυαξονικά κλειδούμενες τιτανίου, να

είναι αυλοφόρες, διαμέτρους 2,5 ΜΜ, σε διάφορα μήκη. Φρέζες αυλοφόρες για

οστεοσύνθεση ή/και συλλογή οστού . Αυλοφόρες φρέζες διαμέτρους 2,0 MM, αυτόματες,

βαθμονομημένες, κατάλληλες για οστεοσύνθεση. Φρέζες βαθμονομημένες, για βίδες

οστεοσύνθεσης . Φρέζες 2,0 ΜΜ, να είναι αυτόματες, βαθμονομημένες, κατάλληλες για

βίδες οστεοσύνθεσης. Βελόνες Kirshner με διπλό άκρο trocar από ανοξείδωτο χάλυβα.

Οδηγοί βελόνες διπλού άκρου.