ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΟΟΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔ/ΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ

Απλό επιτοίχιο, μονό, ροόμετρο χωρίς  ποτήρι υγραντήρα και χωρίς επιλογέα.

2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΥΠΟΥ AFNOR

13 TEMAXIA TΥΠΟΥ FRO

Οι ενδείξεις μέτρησης της ροής να βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά του ροόμετρου, για 	να μην σβήνονται με τη χρήση και τους καθαρισμούς.

Η κλίμακα ρύθμισης θα είναι 0-15lt/min .

.	 Η βαθμονόμηση της μετρητικής διάταξης του ροόμετρου είναι σε λίτρα ανά λεπτό και η 	διαβάθμιση των ενδείξεων μέτρησης είναι: Παροχή: 0-0,5-1-1,5-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-	6,5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 lt/min με ακρίβεια: ±5%.

Το σώμα του ρυθμιστή να είναι κατασκευασμένο από κατάλληλο για το σκοπό μέταλλο 	υψηλής ποιότητας κατασκευής με μεγάλη ανθεκτικότητα σε χτυπήματα και πτώσεις, με 	προστασία από τη διάβρωση και να διαθέτει στο κάτω μέρος μεταλλικό άκρο για τη 	σύνδεση του πλαστικού καλωδίου της μάσκας νεφελοποιητή ή μάσκας venturi.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΡΔ/ΚΗΣ  ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Κ. ΛΟΥΚΑΚΗ