Προδιαγραφές για ενδοτραχειακούς σωλήνες

Οι ενδοτραχειακοί σωλήνες πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένοι από διάφανο  θερμοευαίσθητο  PVC, LATEX FREE, με λείο εσωτερικό για να διευκολύνει το πέρασμα της αναρρόφησης και του οδηγού.

- Να έχουν ειδική σήμανση που να δεικνύει το άκρο των δοντιών για να διευκολύνει την ακριβή τοποθέτηση του.

- Να έχουν στρογγυλεμένο   ατραυματικό  ακρο  Murphy eye έτσι ώστε να αποφεύγεται ο τραυματισμός των φωνητικών χορδών στη διασωλήνωση.

- Να έχουν  σήμανση μεγέθους στην εξωτερική πλευρά του σωλήνα, αλλά και πάνω στον οδηγό πλήρωσης του cuff για ευκρινή έλεγχο.

- Να είναι σχετικά σκληροί και να μην κάμπτονται ώστε να διευκολύνουν τη διασωλήνωση αλλά να μαλακώνουν στους 37 βαθμούς και να αποκτούν το απόλυτα ανατομικό σχήμα του ασθενούς.

- Να διατίθενται σε όλα τα νούμερα και να έχουν διάρκεια αποστείρωσης  5 ετών.