ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ TΡΟΚΑΡ

1. Λαπαροσκοπικό Κοπτικό Τροκάρ

Με μία διαφανή κάνουλα για άμεση όραση, ακτινοδιαπερατή με ραβδώσεις.

Η κάνουλα να διαθέτει ενσωματωμένο μετατροπέα, κωνικό σταθεροποιητή και αποσπώμενη διπλή βαλβίδα ασφαλείας CO2 2 δρόμων (ροή-παύση) για την αποφυγή απώλειας πνευμοπεριτοναίου. Η κάνουλα επίσης να διαθέτει σωληνίσκο καθήλωσης και μειωτήρα.

Το trocar είναι υβριδικό, κοπτικό και διυνήσεως. Να διαθέτει μηχανισμό οπλισμού και αυτόματο σύστημα ασφαλείας.

Να φέρει ασπίδα προστασίας και η λόγχη του νυστεριού να είναι αμφίπλευρης κοπής. Η κύρια μικροκορυφή να είναι αυτοκλειδούμενη και κατασκευασμένη από ανθρακονήματα για ελαχιστοποίηση του χειρουργικού τραύματος (3mm). Η δευτερεύουσα κορυφή να διαστέλλει την τομή ώστε να διευκολύνει την διείσδυση του Trocar.

Με δυνατότητα αφαίρεσης του άνω άκρου για εύκολη εξαγωγή του παρασκευάσματος..

Να διατίθεται στις παρακάτω διαστάσεις:

Διάμετρος: 5 mm / 5-11mm / 5-12mm / 5-15mm , Μήκος: 100mm