# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

## 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οι παρούσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τις εργασίες προληπτικής συντήρησης κουφωμάτων αλουμινίου (θύρες, παράθυρα, υαλοστάσια) στις εγκαταστάσεις του νέου κτιρίου του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, με σκοπό τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας, της ασφάλειας, της στεγανότητας και των συνθηκών υγιεινής. Τα κουφώματα ~ 280 τεμάχια του νέου κτιρίου από την εγκατάσταση τους δεν έχουν συντηρηθεί με αποτέλεσμα να εμφανίζουν φθορές, όπως ‘’κρέμασμα’’ των φύλλων και δυσκολία ανοίγματος- κλεισίματος, μη ασφαλής λειτουργία ανάκλησης, κλπ.

## 2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΡΟΤΥΠΑ

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με:

- Ευρωπαϊκά πρότυπα σήμανσης CE για κουφώματα.

- Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).

- Οδηγίες κατασκευαστών κουφωμάτων και εξαρτημάτων.

## 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

### 3.1 Γενικά

Οι εργασίες συντήρησης περιλαμβάνουν επιθεώρηση, καθαρισμό, ρύθμιση, επισκευή, ώστε τα κουφώματα να λειτουργούν άψογα και με ασφάλεια. Στην παρούσα φάση θα πρέπει να γίνει καταγραφή των φθαρμένων στοιχείων και η αντικατάσταση τους θα πραγματοποιηθεί με νέα διαγωνιστική διαδικασία.

### 3.2 Επιθεώρηση

Θα πραγματοποιείται έλεγχος:

- Λειτουργίας ανοιγόμενων και συρόμενων φύλλων.

- Μηχανισμών (μεντεσέδες, κλειδαριές, μηχανισμοί ανάκλισης).

- Υαλοπινάκων (ρωγμές, θραύσεις, στεγανότητα).

- Ελαστικών παρεμβυσμάτων (λάστιχα).

- Στεγανότητας αρμών.

- Οξειδώσεων ή φθορών προφίλ.

### 3.3 Καθαρισμός μηχανικών μερών

- Καθαρισμός επιφανειών αλουμινίου με ουδέτερα καθαριστικά.

- Απομάκρυνση σκόνης, ρύπων και μικροβιακού φορτίου.

- Απαγορεύεται χρήση διαβρωτικών ή λειαντικών υλικών.

- Ιδιαίτερη μέριμνα για υγειονομικούς χώρους (θάλαμοι, ΜΕΘ, χειρουργεία).

### 3.4 Λίπανση

- Λίπανση όλων των κινητών μερών (μεντεσέδες, οδηγοί, κλειδαριές).

- Χρήση κατάλληλων λιπαντικών, άοσμων και μη τοξικών.

- Εξασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας.

### 3.5 Ρύθμιση – Ευθυγράμμιση

- Ρύθμιση φύλλων για σωστό κλείσιμο.

- Αποκατάσταση τυχόν αποκλίσεων ή καθιζήσεων.

- Έλεγχος σωστής επαφής φύλλου – κάσας.

### 3.6 Στεγάνωση

- Έλεγχος, καταγραφή και αντικατάσταση φθαρμένων ελαστικών σε νέα διαγωνιστική διαδικασία.

- Σφράγιση αρμών με σιλικόνη κατάλληλη για υγειονομικούς χώρους.

- Αποκατάσταση υδατοστεγανότητας και αεροστεγανότητας.

### 3.7 Αντικατάσταση εξαρτημάτων

Περιλαμβάνει:

- Μεντεσέδες.

- Κλειδαριές και κυλίνδρους.

- Πόμολα.

- Μηχανισμούς ανάκλισης.

- Ράουλα συρόμενων κουφωμάτων.

- Ελαστικά παρεμβύσματα.

- Υαλοπίνακες.

- Μπάρες πανικού.

Τα νέα υλικά θα είναι πιστοποιημένα και ισοδύναμα ή ανώτερα των υφιστάμενων. Η εγκατάσταση τους θα πραγματοποιηθεί με νέα διαγωνιστική διαδικασία.

## 4. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μετά τη συντήρηση, τα κουφώματα θα πρέπει να πληρούν:

- Ορθή και ασφαλή λειτουργία.

- Πλήρη στεγανότητα σε αέρα και νερό.

- Θερμομονωτική ικανότητα σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ.

- Αντοχή σε συχνή χρήση.

- Αθόρυβη λειτουργία.

## 5. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο ανάδοχος υποχρεούται:

- Να τηρεί τους κανόνες ασφάλειας και υγείας.

- Να χρησιμοποιεί κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

- Να λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία του νοσοκομείου.

- Να απομακρύνει άμεσα τα άχρηστα υλικά.

## 6. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Μετά από κάθε επέμβαση θα παραδίδονται:

- Δελτίο συντήρησης.

- Καταγραφή εργασιών.

- Αναφορά βλαβών.

- Βεβαίωση καλής λειτουργίας.

## 7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

- Ο ανάδοχος, επί ποινή αποκλεισμού, θα πρέπει να επισκεφθεί το χώρο, να λάβει γνώση των εργασιών που θα εκτελεστούν  και να του χορηγηθεί βεβαίωση επίσκεψης, η οποία θα κατατεθεί με την προσφορά και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

- Τα υλικά θα είναι καινούργια και πιστοποιημένα.

- Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη καλής λειτουργίας.

Προϋπολογισμός 280*15€/τμχ=4.200€ μη συμπερ/μενου ΦΠΑ 24%.

Να γίνει καταμέτρηση των κουφωμάτων που θα συντηρηθούν και να δοθεί η τιμή ανά τεμάχιο.

Ο Συντάκτης –Μηχανικός

Σκαρβελάκης Εμμ.