ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43532

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Τεχνικές προδιάγραφες εργασιών για την διαμόρφωση χώρου για την τοποθέτηση του νέου συστήματος ώσμωσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Σχετ:  Με την Αρ. Πρωτ: 1037/10-09-2025 Απόφαση της επιτροπής χωροταξίας με θέμα «Χώρος Εγκατάστασης νέου συστήματος όσμωσης»

Εργασίες διαμόρφωσης χώρου

- Υδραυλικές σωληνώσεις PVC διατομής Φ25, Φ32 & Φ75, βάσει υπόδειξης, με τη διάνοιξη χανδάκων επί του δαπέδου μόνο για τις σωληνώσεις που καταλήγουν στο υφιστάμενο φρεάτιο αποχέτευσης.

- Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού καναλιού με σχάρα βαρέως τύπου πλάτους 20εκ και μήκους 2μ, με τη διάνοιξη κατάλληλου χάνδακος επί του δαπέδου.

- Βελτίωση κλίσεων χώρου όσμωσης προς το ανωτέρω κανάλι, με περιορισμένη χρήση έτοιμου τσιμεντοκονιάματος.

- Κατασκευή μονόπλευρης επένδυσης με γυψοσανίδα εξωτερικά και OSB πάχους 18mm εσωτερικά, επί υφιστάμενου σιδηρού σκελετού.

- Αφαίρεση υφιστάμενων και τοποθέτηση νέων πλακιδίων δαπέδου στο νέο χώρο όσμωσης.

- Εσωτερικοί πλαστικοί χρωματισμοί του νέου χώρου όσμωσης.

Η επιλογή του χρώματος των τοίχων θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

Οι ηλεκτρολογικές και ψυκτικές εργασίες επιβαρύνουν το νοσοκομείο.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, να επισκεφθούν τον χώρο για να λάβουν γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων. Θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ