ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΥΛΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ .

Ο κάθε αυλός να είναι εξ’ ολοκλήρου από πολυουρεθάνη (class IIa , χημικά αδρανές),

Να είναι διαφανής, με εσωτερική διάμετρο 1,5mm, εξωτερική διάμετρο 2,5mm, με μέγιστο όγκο πλήρωσης 0,36ml οι τρεις αυλοί και 0,25ml ο αυλός που δεν διαθέτει βαλβίδα μη επιστροφής (One-way).
Oι τρεις αυλοί να διαθέτουν βαλβίδα μη επιστροφής (One-way) μόνο για χορηγήσεις.
Ο ένας αυλός να είναι χωρίς βαλβίδα μη επιστροφής, για χορηγήσεις και λήψεις.
Όλοι οι αυλοί να διαθέτουν clip on-off και πώμα κλειστού συστήματος πρόληψης λοιμώξεων (needle-less), κατάλληλο για χρήση σε δυναμική έγχυση CT αντοχής 350psi και MRI συμβατό.
Το άκρο σύνδεσης στον καθετήρα να είναι Luer-lock περιστρεφόμενο.
Το σύστημα να είναι PVC-Free σε όλα τα μέρη του, Latex-free, DEHP-free, μίας χρήσης, αποστειρωμένο. Να ζητηθεί δείγμα