ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΤΟΜΑΤΟΡΙΝΙΚΗ ΜΑΣΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AIRGEL

- Η μάσκα να διατίθεται ως σετ με μια βαλβίδα με θύρα εκπνοής (Vented).

- Να  διαθέτει περιστρεφόμενο (360°) άκρο/βαλβίδα για την βέλτιστη τοποθέτηση του σωλήνα αλλά και για καλύτερη κινητικότητα του ασθενούς.

- Να διαθέτει θύρα O2 η οποία επιτρέπει την εύκολη παροχή συμπληρωματικού οξυγόνου.

- Να διαθέτει ελαφρύ κάλυμμα κεφαλής γρήγορης απελευθέρωσης, με 4 σημεία στήριξης, το οποίο να διατηρεί σταθερή και άνετη την εφαρμογή κατά την διάρκεια της θεραπείας.

- Να διαθέτει σχισμή γρήγορης απελευθέρωσης του καλύμματος κεφαλής ώστε αυτό να αποσπάται εύκολα με το ένα χέρι σε περίπτωση ανάγκης.

- Να διαθέτει εργονομικό σχεδιασμό συνδυαστικά με την τεχνολογία AirGel μαξιλαριού γέλης στα σημεία επαφής, για να παρέχει ευχάριστη αίσθηση κατά την εφαρμογή μειώνοντας την πίεση ενώ παράλληλα να διατηρεί αποτελεσματικό κράτημα.

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο μαξιλαράκι μετώπου με την τεχνολογία AirGelπου να εγγυάται αρμονική εφαρμογή και να αφαιρεί την πίεση στην ρινική περιοχή.

- Να διατίθεται σε 4 διαφορετικά μεγέθη (Small, Medium,Large,Xlarge).

- Η μάσκα να έχει αντίσταση σε ροή αέρα 0,23 cmH2O στα 50 L/minκαι 0,48 cmH2O στα 100 L/min

- Να έχει όγκο κενού χώρου περίπου: 184 mL (μέγεθος Small), 193ml(μέγεθος Medium) 209ml (μέγεθος Large),και 220ml (μέγεθος X-large)

- Το σύστημα της μάσκας να μην περιέχει PVC, DEHP,φθαλικούς εστέρες ή φυσικό καουτσούκ.

- Όλες οι προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επίσημα έγγραφα της κατασκευάστριας εταιρείας.

- Δείγμα απαραίτητο