### Καθίσματα Υποδοχής – Αναμονής

Περιγραφή:
Τα καθίσματα υποδοχής-αναμονής θα αποτελούν συστοιχίες δυο (2) ή τριών (3) θέσεων ,με τις ακόλουθες ενδεικτικές διαστάσεις:

- Διθέσιο :  120 x 68 x80 cm ±5 cm (Μ x Β x Υ)

- Τριθέσιο: 180 x 68 x 80 cm ±5 cm (Μ x Β x Υ)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Φέρουσα κατασκευή: Τα καθίσματα θα εδράζονται επί οριζόντιας μεταλλικής κοιλοδοκού, ελάχιστης διατομής 80 x 40 x 3 mm ±1 mm, υψηλής αντοχής, η οποία θα καταλήγει σε δύο (2) μεταλλικά πόδια τοποθετημένα στα άκρα.

- Έδρα και πλάτη καθίσματος: Κάθε θέση θα αποτελείται από ενιαίο εργονομικό και ανατομικό σώμα, κατασκευασμένο από διάτρητο προφίλ αλουμινίου υψηλής αντοχής. Η μορφή των καθισμάτων θα εξασφαλίζει άνετη και ασφαλή χρήση για πολύωρη παραμονή.

- Μηχανισμός στερέωσης: Η στερέωση κάθε καθίσματος στο μεταλλικό πλαίσιο θα γίνεται μέσω πλευρικών οδηγών, οι οποίοι θα φέρουν:

  - Εσωτερικές ενισχύσεις για διατήρηση της σταθερότητας και της γεωμετρίας των καθισμάτων.

  - Τάπες σύσφιξης στα άκρα, για ενίσχυση της ασφάλειας και αποφυγή παραμορφώσεων ή αποσυνδέσεων.

- Πόδια: Τα πόδια στήριξης θα φέρουν αντιολισθητικά και ρυθμιζόμενα πέλματα, για τη ρύθμιση της οριζοντιότητας και την προστασία του δαπέδου από φθορά ή ζημιές.

- Επιφανειακή επεξεργασία: Όλα τα μεταλλικά μέρη θα είναι βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή σε γκρι απόχρωση

Αντοχή - Ποιότητα Κατασκευής:
Τα υλικά κατασκευής και η συναρμολόγηση των καθισμάτων θα πρέπει να εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα σε συνθήκες καθημερινής και πολύωρης χρήσης, σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Ο ανάδοχος θα προσφέρει εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Παράδοση:
Η παράδοση των προς προμήθεια καθισμάτων θα πραγματοποιηθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης. Η μεταφορά, εκφόρτωση και εγκατάσταση θα γίνουν με ευθύνη και δαπάνη του προμηθευτή.