ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

(Οργανική Μονάδα της Έδρας , Άγιος Νικόλαος )

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

------------------------

Ταχ.Δ/νση: Κωνστ. Παλαιολόγου & Κνωσού

Τ.Κ. 72100 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πληροφορίες: Κουτσάκης Αθανάσιος

Τηλέφωνο: 28413 43532

E–mail: akoutsakis@agnhosp.gr

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέμα: Τεχνικές προδιάγραφες εργασιών αντικατάστασης κουζίνας

Σχετ:  Με το Αρ. Πρωτ: 6626/27-05-2026 εισήγηση του Τμήματος Διατροφής με θέμα: «Αντικατάσταση πλακιδίων πατώματος και τοίχου στην κουζίνα».

Τεχνική περιγραφή εργασιών αντικατάστασης πλακιδίων δαπέδου και τοίχου στη κουζίνα συνολικής επιφάνειας 120 τμ:

- Καθαίρεση πλακιδίων δαπέδου & τοίχου, συμπεριλαμβανομένου του κονιάματος επικόλλησης.

- Στεγάνωση επιφανειών με τσιμεντοειδές στεγανωτικό δύο στοιχείων, εφαρμοζόμενο με σπάτουλα, με κατανάλωση  περίπου 4Kg/τμ και οπλισμό υαλοπλέγματος πυκνότητας 50gr/τμ.

- Τοποθέτηση κατάλληλων αντιολισθητικών πλακιδίων γρανιτόμαζας δαπέδου & τοίχου, ενδεικτικής διάστασης 60x60εκ. με χρήση τσιμεντοειδούς κόλλας ποιότητας C2TE.

Δεν περιλαμβάνονται:

- Εργασίες νέων επιχρισμάτων τοιχοποιίας και τσιμεντοκονίας δαπέδου, εφόσον διαπιστωθούν αποσαρθρώσεις στα υφιστάμενα υποστρώματα κατά την αποξήλωση των πλακιδίων.

- Εργασίες τροποποιήσεων επί της υφιστάμενης ψευδοροφής, εφόσον απαιτηθεί κατά την αφαίρεση πλακιδίων τοίχου.

Παρατηρήσεις:

- Η απόχρωση των πλακιδίων  θα γίνει έπειτα από συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου.

- Οι ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και ψυκτικές εργασίες για την αποσύνδεση του εξοπλισμού επιβαρύνουν το νοσοκομείο. Η μετακίνηση  των πάγκων και των συσκευών για την απελευθέρωση του χώρου που θα γίνουν οι εργασίες, καθώς και η επανατοποθέτηση τους στα ίδια σημεία επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

- Η τιμή θα δοθεί ανά τετραγωνικό μετρό, και θα επιλεγεί η συνολικά οικονομικότερη προσφορά.

- Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι, επί ποινή αποκλεισμού, πριν την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς, να επισκεφθούν τον χώρο για να λάβουν γνώση  των τεχνικών προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων. Θα εκδοθεί σχετική βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

- Οι εργασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί ως 30 Ιουνίου 2026.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη εργασιών : 3.000 + ΦΠΑ

Προϋπολογισθείσα δαπάνη υλικων : 5.160 + ΦΠΑ

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ο Συντάξας

Κουτσάκης Αθανάσιος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΤΕ