## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΤΩ ΟΡΩΝ

1. Γενικά

- Το στατώ ορών να είναι  στιβαρής κατασκευής και ταυτόχρονα ελαφρύ, κατάλληλο για καθημερινή νοσοκομειακή χρήση.

- Να είναι εύκολο στον καθαρισμό και την απολύμανση και να διαθέτει λείες επιφάνειες χωρίς αιχμηρά σημεία.

2. Υλικά κατασκευής

- Ο κατακόρυφος στύλος να είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα

- Να είναι τηλεσκοπικός, με δυνατότητα ασφαλούς ρύθμισης του ύψους.

- Τα μεταλλικά μέρη να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.

3. Ρύθμιση ύψους

- Να διαθέτει ρυθμιζόμενο ύψος, ενδεικτικά από 150 έως 250 cm,  με μηχανισμό ασφαλούς κλειδώματος.

4. Άγκιστρα

- Να διαθέτει τέσσερα (4) άγκιστρα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλα για την ανάρτηση ασκών ή φιαλών ορών.

- Τα άγκιστρα να έχουν διαμόρφωση που να επιτρέπει  την  εύκολη αφαίρεση των αναρτημένων περιεκτών και ταυτόχρονα να αποτρέπει την ακούσια  αποδέσμευση τους

5. Βάση

- Η βάση να είναι πεντάκτινη για αυξημένη σταθερότητα, διαμέτρου περίπου 50-60cm.  Να είναι κατασκευασμένη από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο ή ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής μηχανικής αντοχής, ανθεκτική στη διάβρωση και στα συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά.

- Να εξασφαλίζει ασφαλή χρήση χωρίς κίνδυνο ανατροπής κατά την κανονική λειτουργία.

6. Τροχοί

- Να διαθέτει πέντε (5) περιστρεφόμενους τροχούς, αντιστατικούς, αθόρυβης κύλισης, διαμέτρου τουλάχιστον 50-75 mm.

- Να εξασφαλίζουν εύκολη μετακίνηση και αντοχή στη συχνή χρήση.

7. Φέρουσα ικανότητα

- Να μπορεί να φέρει συνολικό φορτίο τουλάχιστον 10  kg χωρίς παραμόρφωση ή απώλεια της σταθερότητάς του.

8. Επιθυμητά χαρακτηριστικά

- Να διαθέτει εργονομική χειρολαβή ώθησης για την ασφαλή μετακίνηση του στατώ χωρίς επαφή με τον τηλεσκοπικό στύλο, ή άλλο ισοδύναμο σύστημα που διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση του στατώ

- Να διαθέτει σχεδιασμό που επιτρέπει την ένθετη αποθήκευση (nesting), ώστε περισσότερα στατώ να μπορούν να τοποθετούνται το ένα μέσα στο άλλο για εξοικονόμηση χώρου όταν δεν χρησιμοποιούνται.

9. Πιστοποιήσεις

- Να φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία.

- Ο κατασκευαστής να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 13485 ή ισοδύναμο, εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία για το συγκεκριμένο προϊόν.

10. Εγγύηση

- Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.