ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ SELDIGER

-Να είναι κατάλληλος για παροχέτευση της περιτοναικής και θωρακικής κοιλότητας.

-Να περιέχει το σετ: 1) Ακτινοσκιερό πολυουρεθάνης καθετήρα, με κωνικό και ελαστικό άκρο, οι αυλοί του να είναι μεγάλοι για την καλύτερη παροχετευτική ικανότητα, διαφανή προέκταση, 2) αγγειακό διαστολέα, 3) βελόνα παρακέντησης, 4)συνδετικό σωλήνα, 5) σύριγγα εισαγωγής, 6) διαβαθμισμένος οδηγός σύρμα J-tip με θηκάρι για την προστασία του εσωτερικού τοιχώματος των αγγείων, που διευκολύνει την αναγνώριση του βάθους εισαγωγής, 7) πώμα έγχυσης, 8) μετακινούμενο clamp, 9) νυστέρι 11Nr, 10) καθηλωτικό δέρματος, 11) 7fr βελόνα έγχυσης, 12) 3-way, 13) σάκος συλλογής υγρών 2000ml.

- Να είναι ο καθετήρας 12fr- 30cm μήκος, ο αγγειακός διαστολέας 10fr 12fr,  βελόνα παρακέντησης 17G, ροή 396ml/min.