Οι προδιαγραφές είναι για τον κωδικό είδους 93192

- Σκελετός: Κατασκευασμένος εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα  (ανθεκτικό στην οξείδωση και τη σκληρή νοσοκομειακή χρήση).

- Κατασκευή: Σωληνωτός σκελετός με πλήρεις, στεγανές συγκολλήσεις χωρίς κενά ή εμφανείς τάπες, ώστε να μην εισχωρούν υγρά και να διασφαλίζεται ο απόλυτος έλεγχος των λοιμώξεων

- Απολύμανση: Πλήρης ανθεκτικότητα σε ισχυρά χημικά απολυμαντικά, χλώρια και πλύση σε υψηλές θερμοκρασίες.

.

- Δομή: Δύο (2) ανεξάρτητες θέσεις συλλογής, κατάλληλες για υποδοχή πλαστικών ή υφασμάτινων σάκων χωρητικότητας 70 έως 120 λίτρων ανά θέση.

- Συγκράτηση Σάκων: Διαθέτει δύο στιβαρούς δακτυλίους (στεφάνια) εξοπλισμένους με αντιολισθητικό λάστιχο (ή ενσωματωμένους σφιγκτήρες) για τη σταθερή συγκράτηση των σάκων υπό βάρος

- Καπάκια & Πεντάλ: Φέρει δύο (2) ανεξάρτητα πλαστικά (ABS) ή ανοξείδωτα καπάκια. Η λειτουργία τους να γίνεται με ανεξάρτητουας  ποδοκίνητους μηχανισμών (πεντάλ) υψηλής αντοχής.

- Βάση Στήριξης: Στο κάτω μέρος φέρει συμπαγή πλαστική (ABS) ή ανοξείδωτη πλατφόρμα/σχάρα συγκράτησης, ώστε οι γεμάτοι σάκοι να μην κρέμονται και να μην σέρνονται στο πάτωμα.

.

- Τροχοί: Τέσσερις (4) περιστρεφόμενοι τροχοί (360°), διαμέτρου τουλάχιστον 75mm - 100mm, αθόρυβοι, με ειδικό πέλμα από καουτσούκ που δεν αφήνει σημάδια στο δάπεδο (non-marking).

- Σύστημα Πέδησης: Τουλάχιστον δύο (2) από τους τροχούς διαθέτουν ποδόφρενο ακινητοποίησης για σταθερή τοποθέτηση μέσα στις κλινικές.

- Προφυλακτήρες: Ενσωματωμένοι ελαστικοί δακτύλιοι (ροδέλες) προστασίας πάνω από κάθε τροχό για την αποφυγή φθορών στους τοίχους του νοσοκομείου

- . Ενδεικτικές Διαστάσεις

- Μήκος: ~80 - 95 cm

- Πλάτος: ~45 - 55 cm

- Ύψος: ~85 - 95 cm

- . Πιστοποιήσεις

- Υποχρεωτική σήμανση συμμόρφωσης CE.

- Πιστοποιητικό ποιότητας του κατασκευαστικού οίκου κατά ISO 9001.