ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ ΚΕΝΟΥ 10ML ΜΩΒ

- Διαστάσεις: 16x100mm, με πιεστό πώμα ασφαλείας, στεγανής εφαρμογής και εύκολης διάτρησης, που να καλύπτει εξωτερικά το φιαλίδιο κατά 2cm.

- Χωρητικότητας 10ml με αντιπηκτικό 1.8mg/mL EDTA Κ2

- Να είναι κενού αέρα αποστειρωμένα, συνθετικά άθραυστα

- Να φέρουν ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για στοιχεία ασθενούς, να αναγράφεται το CE, LOT παραγωγής, REF, η περιεχόμενη ποσότητα του αντιπηκτικού και η ημερομηνία λήξης.

- Να είναι αποστειρωμένα με ακτινοβολία, EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) της τάξεως 10-6.

- Να μην περιέχουν Latex, Dry Natural Rubber, Phthalates

- Να κατατεθεί τεχνικό φυλλάδιο που να πιστοποιεί τα παραπάνω δείγματα.