Κωδ. 49110:  Σετ Καισαρικής μιας χρήσης
Το σετ να αποτελείται από:
• 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλείων χειρουργείου διαστάσεων 150 x 190 cm
• 1 ενισχυμένο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας (mayo) διαστάσεων 80 x 145 cm
αναδιπλούμενο τηλεσκοπικά
• 1 σεντόνι καισαρικής τομής διαστάσεων 315 x 250/200 cm με οπή διαστάσεων περίπου 20 x
25 cm και ασκό συλλογής υγρών με ενσωματωμένο στεφάνι για εύκολη συλλογή των υγρών,
καθώς και ενσωματωμένη ταινία velcro στο άνω τμήμα για εύκολη και ασφαλή καθήλωση
σωλήνων και καλωδίων
• 1 πετσέτα non woven διαστάσεων 90 x 105 cm για το νεογέννητο
• 1 αυτοκόλλητη χειρουργική ταινία διαστάσεων 10 x 50 cm
• 4 πετσέτες κυτταρίνης 30 x 33cm
Όλα τα περιεχόμενα του σετ να είναι διπλωμένα μέσα στο κάλυμμα τραπεζιού εργαλειοδοσίας, για
εύκολο άνοιγμα με την άσηπτη τεχνική
Τα χειρουργικά πεδία να είναι κατασκευασμένα από μεμβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής ποιότητας
για πλήρη αδιαπερατότητα υγρών και μικροβίων, κατάλληλης υφής για βέλτιστη σταθεροποίηση
και ένα απορροφητικό στρώμα από πολυπροπυλένιο για άμεση απορρόφηση των υγρών.
Το σετ να συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΝ13795 στο επίπεδο “high performance, critical area”
Τα αυτοκόλλητα να είναι φιλικά προς το δέρμα, από συνθετικό καουτσούκ, χωρίς λάτεξ και
κολοφώνιο.
Η αποστείρωση του σετ να έχει πραγματοποιηθεί με οξειδίου του αιθυλενίου
Να φέρει σήμανση CΕ σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία (EU) 2017/745 (MDR) για τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Να έχει ταξινομηθεί ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης Ι
Η διάρκεια της αποστείρωσης να είναι 5 χρόνια
Να σταλεί δείγμα για αξιολόγηση