| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ |  |
| --- | --- |
| ΕΙΔΟΣ | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ | - Επιδαπέδιο φορητό αναστημόμετρο - Κατάλληλο για μέτρηση του ύψους παιδιών και ενηλίκων. - Ανθεκτική κατασκευή - Aπο - συναρμολογείται σε διάφορα μέρη εύκολα και γρήγορα - Πρακτικό στη μεταφορά με ειδική λαβή - Πλαστική βάση για την εξασφάλιση της αναγκαίας σταθερότητας - Ευανάγνωστη κλίμακα μέτρησης η οποία διαβάζεται και από τις δύο πλευρές |
| ΜΕΖΟΥΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | - Βολική ταινία για την μέτρηση της περιφέρειας με πρακτικό μηχανισμό εξαγωγής - Συνεχής λήψη ταινίας για ακριβή μέτρηση γύρω από το σώμα - Με ενσωματωμένο μηχανισμό τροφοδοσίας - Μήκος εύρους μέτρησης [Μέγ.] 2,05 m - Διαίρεση 1 χλστ |
| ΔΕΡΜΑΤΟΠΤΥΧΟΜΕΤΡΟ | - Έχει ακρίβεια μέτρησης 1 mm και μεγάλη αξιοπιστία σε επαναλαμβανόμενες μετρήσεις - Έχει άνοιγμα 80 mm (μπορεί να φτάσει μέχρι και 87 mm) και διαθέτει μεγάλη ακρίβεια μέτρησης για δερματοπτυχόμετρο του είδους του - Συνοδεύεται με αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών μέτρησης και υπολογισμού Λίπους σώματος καθώς και αναλυτικούς πίνακες λίπους σώματος - Εγκεκριμένο απο την παγκόσμια ένωση Φυισικής Κατάστασης (World Natural Bodybuilding Federation) |
| ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ | - Ενσωματωμένο Ιατρικό Ζυγό 250 kg - 8 ηλεκτρόδια - Εμπέδηση: 15 μετρήσεις εμπέδησης - Στοιχεία μέτρησης BIA: χρήση 3 διαφορετικών συχνοτήτων (5KHz, 50KHz, 500KHz) σε κάθε ένα από τα 5 τμήματα (δεξί χέρι, αριστερό χέρι, κορμός, δεξί πόδι και αριστερό πόδι) Μέθοδος ηλεκτροδίων: τετραπολικό σύστημα επαφής με ηλεκτρόδια 8 σημείων (Tactile Electrode System) Μέθοδος μέτρησης: απευθείας τμηματική ανάλυση βιοηλεκτρικής εμπέδησης πολλαπλής συχνότητας, μέθοδος DSM-BIA - Μέθοδος μέτρησης: α) Απευθείας Πολυσυχνοτική Τμηματική Βιοηλεκτρική Εμπέδηση (DSM-ΒΙΑ) β) Ταυτόχρονη Πολυσυχνοτική Εμπέδηση (SMF-BIA), - Οθόνη αφής LCD 7″ - Πλήκτρα αφής - Λειτουργικό μενού χρήσης - Διαδικασία μέτρησης με φωνητικές οδηγίες - Δυνατότητα μέτρησης παιδιών (από 3 ετών) - Ξεχωριστή σελίδα αποτελεσμάτων για τα παιδιά (παρέχει γραφήματα ανάπτυξης βάρους και ύψους) - Διάγνωση παχυσαρκίας - Αναλογία περιμέτρου Μέσης – Γοφών ΑΥΤΟΜΑΤΑ (χωρίς τη χρήση μεζούρας) - Ενεργειακή δαπάνη άθλησης για 24 διαφορετικές ασκήσεις - Τμηματική Ανάλυση Λιπώδους και Άλιπου Ιστού σε πέντε τμήματα του σώματος - Επιπλέον παραμέτρους: Πρωτεΐνες, σπλαχνικό λίπος, μέταλλα(και στα οστά), εντυπωσιακό Γράφημα, σύγκρισης Μετρήσεων, δυνατότητα εκτύπωσης 6 διαφορετικών εκτυπώσεων: (5 ενηλίκων, 1 παιδικές,) - Μέτρηση σε πραγματικό χρόνο - Μέτρηση χωρίς ανάγκη κατηγοριοποίησης των εξεταζόμενων από τον χρήστη. - Εκτίμηση Whole Body ECW/TBW Ratio – Αξιολόγηση Υδρικής Ισορροπίας: Η αναλογία εξωκυττάριου νερού προς συνολικό νερό σώματος (ECW/TBW) αποτελεί σημαντικό δείκτη συνολικής υγείας. Με αυτή τη μέτρηση μπορείτε να εντοπίσετε πιθανή φλεγμονή ή ανισορροπίες υγρών, προσφέροντας μια ακριβή εικόνα της υδρικής κατάστασης του οργανισμού. - Εκτίμηση ECW/TBW – (Phase Angle) Αξιολόγηση Κυτταρικής Υγείας: Η συνδυαστική μέτρηση ECW/TBW με τη Γωνία Φάσης (Phase Angle) παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κυτταρική ακεραιότητα και την ισορροπία υγρών του σώματος. Με αυτή τη μέτρηση οι επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν θετικά ή αρνητικά την κατάσταση των κυττάρων και τη συνολική φυσιολογική λειτουργία. |
| Προπλάσματα Τροφίμων Nasco | Σετ των 25 τμχ. |